Мумусик. Результаты  первичной диагностики:

1.

Выявленная проблема - Стук в амортизационных стойках (правой и левой). В правой стойке стук более выражен,  в левой – незначителен. Стук вызван износом верхней опоры стойки.  Опора отдельно не меняется, стойка подлежит замене в сборе (к сожалению).

Серьезность проблемы – незначительная.   Рекомендуется замена через 10 -20  тыс. пробега.

Пути решения .   Замена стоек в сборе

Стоимость запчастей

| RNB000750_OEM | Стойка амортизаторная передняя лев RR02-09(TD) | 1,000 | 28 615,00 | 28 615,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNB000740_OEM | Стойка амортизаторная передняя прав RR02-09 | 1,000 | 28 615,00 | 28 615,00 |

Стоимость работ  - 5100 руб.

2.

Выявленная проблема - Стук  в рулевых наконечниках и сопряжениях рулевых тяг, связанный  с  износом.

Серьезность проблемы – незначительная.   Рекомендуется замена через 10 -20  тыс. пробега.

Пути решения .   Замена рулевых наконечников и рулевых тяг.

Стоимость запчастей

| QJB500060_LR | Рулевая тяга LH,RH | 2,000 | 4 577,00 | 9 154,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QJB500050_LR | Рулевой наконечник RR 2A- | 2,000 | 5 824,00 | 11 648,00 |

Стоимость работ – 3060 руб.

3.

Выявленная проблема -  Стук в шаровой опоре левого  рычага передней подвески.  Стук вызван износом шаровой опоры.  Шаровая опора  меняется в сборе с рычагом (к сожалению).

Серьезность проблемы – незначительная.   Рекомендуется замена через  10 -20  тыс. пробега.

Пути решения .   Замена рычага в сборе.

Стоимость запчастей

| RBJ500920_LR | Рычаг передней подвески нижний RR 2A- | 1,000 | 4 577,00 | 4 577,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Стоимость работ – 1870 руб

4.

Выявленная проблема – Люфт  в шарнирах ШРВ задней подвески  (правый верхний, левый верхний и нижний)

Серьезность проблемы – незначительная.   Рекомендуется замена через 10 -20  тыс. пробега.

Пути решения .   Замена всех сайленблоков (ШРВ) задней продвески.

Стоимость запчастей

| RHF000260_LR | Сайлентблок верхний RR 2A- | 2,000 | 1 689,00 | 3 378,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RBK500220_LR | Сайленблок нижний заднего рычага | 2,000 | 1 236,00 | 2 472,00 |

Стоимость работ -6800 руб.

5.

Выявленная проблема - Стук  в тяге схождения задней , связанный  с  износом.

Серьезность проблемы – незначительная.   Рекомендуется замена через 10 -20  тыс. пробега.

Пути решения .   Замена тяги в сборе.

Стоимость запчастей.

| RGD500180_LR | Тяга задняя лев/прав. | 2,000 | 2 040,00 | 4 080,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Стоимость работ  -  1020 руб.

6.

Выявленная проблема – Выработка  передних тормозных дисков.  Выработка и  ржавчина на задних тормозных дисках.

Серьезность проблемы –  средняя.    Рекомендуется замена в течении  10 тыс. пробега.

Пути решения .   Замена тормозных дисков передних и задних. Сопутствующая замена тормозных колодок передних и задних. Диагностика работы задних тормозных суппортов (наличие ржавчины на задних дисках говорит о вероятности «подклинивния»  заднего суппорта).

Стоимость запчастей

| SDB000201_LR | Диск тормозной передний RR L322 | 2,000 | 6 355,00 | 12 710,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SDB000211_LR | Диск тормозной задний RR 2A- | 2,000 | 5 076,00 | 10 152,00 |
| SFC500050_LR | Колодки тормозные передние D3, MAMA 4,4/3,0 2A-6A | 1,000 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| SFP500210_LR | Задние тормозные колодки | 1,000 | 5 143,00 | 5 143,00 |
| SOE000011_LR | Датчик тормозной задний RR 2A- | 1,000 | 1 008,00 | 1 008,00 |
| SEM000012_LR | Датчик тормозной передний RR 2A- (4.4 V-8 , 3.0 TD6) | 1,000 | 1 273,00 | 1 273,00 |

Стоимость работ  - 4080 руб. (замена дисков и колодок передних и задних)

7.

Выявленная проблема – Грыжа на задней левой покрышке.

Серьезность проблемы –  высокая.  Езда на таком колесе опасна!    Рекомендуется незамедлительная  замена покрышки.

Пути решения .   Срочная замена покрышки.

8.

Также была проведена диагностика электронных систем автомобиля на диагностическом компьютере Land Rover Test Book T4.

Считаны и обнулены ошибки.

Из ошибок,  которые не удалось сбросить, выявлены следующие:

Traction Control – ошибка не сбрасывается. Необходима углубленная диагностика электросистемы автомобиля (датчики АБС, проводка и т.п.) для выявления и устранения причины.

Air Suspension – ошибка не сбрасывается.  Скорее всего, является следствием предыдущей ошибки. Необходима углубленная диагностика электросистемы автомобиля а также анализ правильности работы пневмоподвески в движении  для выявления и устранения причины.

Вентилятор кондиционера -  ошибка не сбрасывается. Необходима углубленная диагностика электросистемы автомобиля   для выявления и устранения причины.

Ксеноновые фары – Ошибка не сбрасывается, хотя фары работают исправно. Возможны ошибки в режимах автокоррекции фар. Необходима дополнительная диагностика.

9.

Визуальный осмотр днища автомобиля, кронштейнов крепления,  рамы и т.п. не выявил повреждений и дефектов. Однако, необходимо принять во внимание, что практически все днище автомобиля закрыто мощной защитой из листового алюминия (специалисты LR.RU отметили высокое качество конструкции защиты) -  поэтому более детальный осмотр рамы и кронштейнов возможен только при снятии защиты.

Потеков масла и других жидкостей не выявлено.

В целом  автомобиль находится в исправном техническом состоянии и за исключением грыжи на покрышке  не требует экстренного ремонта.

Все вышеперечисленные рекомендуемые работы могут быть выполнены в рамках предстоящих плановых ТО в течении следующих 10-20 тыс. пробега.

Диагностику провел Старший мастер Автосервиса LR.RU   Пекелис Сергей.

Важное примечание.

Цены на запчасти и услуги указаны без скидки.

Мумусику и его нынешним и будущим владельцам  компания LR.RU предоставляет специальную Мега VIP 30% пожизненную  скидку, что позволит приятно  сэкономить  на  предстоящих расходах!